elementul NU

elementul SI

elementul SAU

Scheme echiv pt demonstrarea teoremei comutative.

Scheme echiv pentru demonstrarea teoremei asociative.

Scheme echivalente pentru demonstrarea teoremei distributive.

Prezentarea NU prin ȘI-NU.

Pentru schema din NU Fa=a, iar pentru schema din ȘI-NU

cu 2 intrări Fa=a×a=a

Prezentarea ȘI prin ȘI-NU.

Pentru schema din ȘI Fa,b=a×b. Folosim axioma (2 inversări nu schimbă rezultatul) pentru a prezenta  formula numai prin ȘI-NU Fa,b=a×b=a×b.

Prezentarea SAU prin ȘI-NU.

Pentru schema din SAU Fa,b=a+b. Folosim teorema de Morgan

pentru a prezenta  formula numai prin ȘI-NU Fa,b=a+b=a+b= a×b.

Prezentarea NU prin SAU-NU.

Pentru NU Fa=a, iar pentru SAU-NU cu 2 intrări Fa=a+a=a .

Prezentarea SAU prin SAU-NU.

Pentru schema din SAU Fa,b=a+b. Folosim axioma (2 inversări nu schimbă rezultatul) pentru a prezenta  formula numai prin SAU-NU Fa,b=a+b=a+b.

Prezentarea ȘI prin SAU-NU.

Pentru schema din ȘI Fa,b=a×b. Folosim teorema de Morgan pentru a prezenta  formula numai prin SAU-NU Fa,b=a×b=a×b= a+b.

De construit schema electrică logică numai din ȘI-NU pentru funcția

Fa,b,c,d=a×b+c×d.

Folosim teorema de Morgan pentru a prezenta funcția Fa,b numai prin ȘI-NU

Fa,b,c,d=a×b+c×d=a×b+c×d= a×b×c×d.

Fig. 1.15. Scheme echivalente prezentate pentru funcția Fa,b,c,d=a×b+c×d

2.Met. de prez. Cu tab de adevar:Stările posibile în depozit

| Nr. d/o | a | b | c | F(a,b,c) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |

3.

Tabelul 1.4. Stările posibile în depozit cu indicarea mintermenilor FCND

| Nr. d/o | a | b | c | F(a,b,c), fi, unde i = 0, 1, ... ,7 | Mintermeni, mi, unde i = 0, 1, ... ,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | m0 = a×b×c |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | m1 = a×b×c |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | m2 = a×b×c |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | m3 = a×b×c |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | m4 = a×b×c |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | m5 = a×b×c |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | m6 = a×b×c |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | m7 = a×b×c |

Prezentarea FCNC.

| Nr. d/o | a | b | c | F(a,b,c), fi, unde i = 0, 1, ... ,7 | Maxtermeni, Mi, unde i = 0, 1, ... ,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M0 = a+b+c |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | M1 = a+b+c |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | M2 = a+b+c |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | M3 = a+b+c |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | M4 = a+b+c |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | M5 = a+b+c |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | M6 = a+b+c |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | M7 = a+b+c |

Prezentarea funcțiilor logice cu ajutorul schemelor electrice principiale. Schemele electrice principiale se construesc utilizînd FCND sau FCNC.

Fig. 1.15. Schema electrică construită conform FCND (formula (1)).

𝐹(𝑎)=𝑎̅ -funcție logică cu o singură variabilă., are 2 celule :

| a | 0 | 1 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |

𝐹(𝑎,𝑏)=𝑎̅𝑏+𝑎𝑏̅, are 4 celule

b/a     0    1

0                1

1         1

𝐹(𝑎,𝑏,𝑐)=𝑎̅𝑏𝑐+𝑎𝑏̅𝑐̅, are 8 celule

| c\ab | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

0                                         1

1                      1

cd/ab   00   01   11   10

00          1      1      1     1

01          1              1      1

11          1      1

10          1      1        1     1

Schema electrică a bistabilului RS-asincron construită din elemente logice SAU-NU

Schema electrică a bistabilului RS-asincron construită din elemente logice ȘI-NU

Schema electrică a bistabilului RS-sincron construită din elemente logice ȘI-NU

Bistabilul de tip D

Bistabilul de tip MS

Bistabilul de tip JK

Divizor al frecvenței semnalului drepunghiular

Registru de tip paralel

Registru consecutiv cu deplasare directă

â

Schema electrică a registrului consecutiv cu deplasare directă și diagrámele temporale

Registru consecutiv cu deplasare inversă

Schema electrică a registrului ciclic cu deplasare directă.

Registru universal

Schema electrică a contorului sumativ de ordinul trei

Contor asincron cu numărare inversă

Contor asincron reversibil

Schema electrică a contorului sincron